1.parameters.v常量参数文件

`define X_ORIGIN 16'sh4dba 是cordic的初始x值

换成十进制是19898

19898215=1989832768≈0.60724

接近1Kcordic≈0.607253

也就是cordic的增益补偿系数。

CORDIC旋转本身会带来约1.64676倍的幅度增益，所以一开始把x设置成0.607左右，最后输出幅度才接近1。

angle_1 = arctan(1)

angle_2 = arctan(1/2)

angle_3 = arctan(1/4)

ANGLEi=arctan2-i-1×220

arctan1=π4≈0.785398

0.785398×220≈823549

823549=0x0c90fd

所以，`define ANGLE_1 24'sh0c90fd

2.phase_gen.v 根据freq_k产生DDS的相位，并把相位拆解成象限+象限内的具体位置传到cordic

根据freq_k产生当前相位角theta

module phase_gen(

input clk,

input rst_n,

input [19:0] freq_k,

output [23:0] theta,  //送入cordic的第一象限角度

output reg [1:0] phase_flag  //当前相位所在象限

);

2.1 相位累加器

reg [19:0] cnt;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if(rst_n == 1'b0)

cnt <= 20'd0;

else

cnt <= cnt + freq_k;

end

cnt是20位相位累加器，因为cnt只有20位，所以超过2^20-1自动回0

θn=K⋅nmod220

fout=fclk220×K

fout=50MHz×83886220≈4MHz

2.2 象限判断

3.cordic.v核心cordic旋转计算